A.T. Graves ou  Mortels – 2012

Languedoc Roussillon

1 – VINCA (66) : 02/01/12 ; Afin d’approvisionner une partie du chantier en matériel, un salarié utilise un chariot automoteur à portée variable et tourelle orientable en mode grue sous une ligne 20 000 V.

Lors de la rotation de la tourelle, la flèche sectionne deux des câbles aériens sous tension .

Un des câbles retombe sur l’engin et des arcs électriques de réamorçage se produisent.

Le chauffeur a la présence d’esprit de rester dans la cabine du chariot en attendant l’arrivée des secours et d’EDF.

2 - MONTPELLIER (34) : 07/03/12 ; Lors de la manœuvre de mise en place à la grue d’un pré mur de façade entre deux éléments déjà coulés, l’un de ceux-ci bascule dans le vide (4e étage) en emportant le salarié debout sur un platelage extérieur et occupé à guider la grue.

3 - FOISSAC (30) : ??/02/12 ; A. Trajet : Décès d’un apprenti circulant à mobylette sur le trajet atelier-domicile.

4 – MONTPELLIER (34) : 13/03/12 ; Un salarié, utilisant une tronçonneuse thermique, se retourne et blesse, dans le mouvement imprimé à  l’outil, son voisin occupé à des manutentions. La victime souffre d’entailles à la jambe et au bras.

5 – LEZIGNAN (11) (à vérifier) 23/03/12 ; Un apprenti a 4 doigts sectionnés lors de l’utilisation d’une scie à format pour découper un panneau en médium.

6 – SETE (34) 04/04/12 ; La flèche d’une grue de port (sur barge flottante) s’effondre au cours d’une manutention trop contraignante. Un pêcheur est légèrement blessé par des éclats de béton et de fonte.

7 – MONTPELLIER (34) 14/05/12 ; Un seau de gravats, descendu sur le plateau d’un monte matériaux, se renverse et projette deux morceaux de gravats (1 ou 2 kg) dont l’un blesse grièvement à la tête le salarié manœuvrant l’engin 8m plus bas (pas de casque de protection). Traumatisme crânien et tassement de vertèbres cervicales.

8 – NÎMES (30) 10/05/12 ; Un salarié est occupé à guider depuis la PTE où il se tient (au talkie-walkie et sans visibilité du grutier) une manœuvre d’approvisionnement à la grue d’une palette de menuiseries PVC. La victime est précipitée au sol deux étages en dessous, la passerelle est endommagée et palette et menuiseries sont éparses autour de la victime. En l’absence de témoin, le déroulement de l’AT reste sujet à caution :

Erreur de guidage et choc ? Erreur d’élingage / rupture  de la palette bois ?

Décès de la victime.

9 – LA GRANDE MOTTE (34) 23/05/12 ; Le renversement d’un échafaudage mal stabilisé provoque la chute de l’entrepreneur (ht = 8 m) ; fractures ouvertes des poignets, traumatisme crânien, contusions multiples…